# Připojení k Internetu pro domácnost (září 2006)

|  | Princip | Poznámky | Odezva („ping“) [ms] | Typická přenos. rychlost [kb/s] | Pořízení | Cena typicky [Kč/měsíc] | Příklad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WiFi hot-spot sítě | bezdrátové připojení standardu IEEE 802.11 a–g, frekv. pásma 2,4 GHz a 5 GHz | Jen pro dobu, kdy se pohybujeme v dosahu vysílače, třeba s notebookem.. Stačí vestavěná anténa notebooku. Dosah vysílače omezený (budova, areál několika budov). Například letiště, hotely,... |  | teoreticky až 54Mbps pro všechny účastníky společně |  | záleží na poskytovateli (např. hotely zdarma) | http://beta.marigold.cz/hotspoty |
| venkovní bezdrát. připojení | bezdrátové sítě, frekv. pásma 2,4 GHz a 5 GHz, ale i další, u dvoubodových spojů i optická. | Nutná speciální anténa přímé viditelnosti mezi anténou a přístupovým bodem („vysílačem“. Dosah přístup. bodu omezen (několik km), poskytovatelé v rámci větších měst a okolí. Rozdílná rychlost k uživateli a od něj (např. 2048/1024 kbps). Pro větší domy možno společnou přípojku (a dále kabely nebo hot-spot), cena se pak dělí. |  | 512 – 3000, | 5000 – 7000 Kč, zapůjčení antény a konc. zařízení. Pro panelové domy možno společné (např. 500 Kč/byt). | 500 – 1200 | http://sprint.avonet.cz/ |
| kabel. Tv | využití rozvodů kabelové televize | Rozdílná rychlost k uživateli a od něj (např. 2048/1024 kbps). |  | 1024 – 2048 | 5000 Kč modem, připojení | od 350 |  |
| ADSL | Využití kvalitní digitální telefonní linky. | Jen v blízkosti digitální ústředny (několik km). Dle ceny omezení na objem stažených dat (např. 12 GB/měsíc – FUP). Rozdílná rychlost k uživateli a od něj (např. 2048/1024 kbps). Agregace: rychlost je sdílena více uživateli (např. 1:50). Pro omezení příliš aktivních uživatelů FUP. | 120 | 256 – 4096 | 1000 Kč modem (nutno mít též pevnou linku) | 400 – 1200 | http://www.adsl.cz/ |
| analog. modem | převádí digitální data na klasický telefonní signál | Dostupné prakticky kdekoli. Pevná linka. | připojování vytáčením | 56 | zdarma (nutná pevná linka) | Za dobu připojení jako telefon, zvýhodněný tarif. |  |
| ISDN | využívá digitální telefonní linku | Nutné mít digitální telefonní linku a odpovídající modem (ISDN adaptér). | připojování vytáčením | až 2 × 64 |  |  |  |
| mobil | podobné analogovému připojení přes pevnou linku. | Platíme za minuty připojení. |  | až 57,6 | Mobilní telefon s modemem. | 1,79 Kč/min. |  |
| GPRS | mobilní telefon s podporou GPRS, podobné klasickému vytáčenému připojení, ale platíme přenesená data, nikoli čas připojení. | Cena podle objemu stažených dat. Od 70 MB/zúčtovací období maximum, pak už neomezeně (omezení jen FUP: viz poznámky). Operátoři mnohdy nabízí utilitu pro nastavení připojení. | 400 - 1000 | 80 dle kvality připojení | Mobilní telefon podporující GPRS. | 0,06 Kč/kb, nebo 200 – 800 Kč/měsíc |  |
| EDGE | mobilní telefon, ev. karta do počítače s podporou EDGE (od cca 3000 Kč). | Rozšíření GPRS. Pokud je mobil připojen přes sériový či IrDA port, omezeno na 115 kb/s. |  | 230 | Mobilní telefon podporující EDGE. | Jako GPRS. |  |
| CDMA | speciální karta do počítače (princip připojení podobný mobilním sítím), frekvenční pásmo 450 MHz | Závislé na kvalitě signálu (odstup od dalších rušivých). Dostupné v okolí větších měst. | 200 | 300 (prakticky, teoreticky až 1 Mbps) | koncové zařízení cca 10 000 Kč, aktivace 100 Kč sleva při objednání na delší dobu | 900 – 1000 | http://www.cdma.cz/ (O2) |
| UMTS | mobilní telefon podporující UMTS (sítě 3G) (od cca 8000 Kč) nebo datová karta. | Zatím jen na velmi omezeném území (Praha). |  | 512, s HSDPA až 1024 | Mobilní telefon podporující UMTS. | 550 – 800 |  |

### Poznámky:

FUP: Fair User Policy: typicky při překročení nějakého objemu stažených dat za měsíc poskytovatel omezí uživateli rychlost připojení. Může být také omezení podle protokolu (typu služby, např. P2P sdílení).

Rychlosti viz např.: http://www.lupa.cz/clanky/dsl-cz-nejrychlejsi-umts-ma-t-mobile/